- 一、环境准备

- ssh登录bmc后，通过ifconfig eth3 192.168.31.2 netmask 255.255.255.0 命令配置 eth3网口ip

注：因软件变更，网口名会变更成ueth0，如果上面的eth3网口配置失败，请使用ueth0网口

- 执行ping 192.168.31.1 -c 5 命令，若返回正常，说明和HMC通信成功

- 将提供的curl可执行文件上传到/usr/bin/目录下；

- 执行chmod 777 /usr/bin/curl赋予文件权限；

- 将HMC固件nvfw_HGX-H20x8_0012_240603.1.0_prod-signed.fwpkg的文件，上传该文件至bmc的/home/目录下。

- 升级固件操作

- 查询升级前固件

- curl http://192.168.31.1/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HGX_FW_GPU_SXM_1

- 2、进入/home目录下执行升级固件命令

- curl -X POST -T nvfw_HGX-H20x8_0012_240312.1.0_prod-signed.fwpkg http://192.168.31.1/redfish/v1/UpdateService/update

- 3、升级过程查询

- curl -X GET http://192.168.31.1/redfish/v1/TaskService/Tasks/0

- 接口响应结果为"TaskState": "Running"表示正在升级

- 接口响应结果为"TaskState": "Exception"表示升级完成

- 注意：升级完成则“PercentComplete”显示为 100，“TaskState”为Completed，升级过程预计5分钟，以查询结果为准。

- 4、220V掉电复位使升级过程生效

- 若过程查询显示PercentComplete 需要进度显示为 100  TaskState为Completed，如下图则进行220V掉电复位进行生效。

- 5、查询升级后固件

- ifconfig eth3 192.168.31.2 netmask 255.255.255.0

- curl http://192.168.31.1/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HGX_FW_GPU_SXM_1

- 如上图：固件升级为96.00.99.00.1D